System ochrony radiologicznej

Cele systemu ochrony przed promieniowaniem

Głównym celem systemu ochrony przed promieniowaniem jest dostarczenie norm dotyczących ochrony i bezpieczeństwa ludzi, ale bez nadmiernego ograniczania korzyści, w zakresie praktycznego wykorzystania promieniowania i jego źródeł, powodującego wzrost ekspozycji lub wywołującego nieproporcjonalne koszty interwencji.

W zakresie ochrony: zapobiec wystąpieniu efektów deterministycznych u poszczególnych osób przez ograniczenie dawek do poziomu poniżej odpowiednich dawek progowych oraz przedsięwzięcie wszystkich uzasadnionych kroków dla zmniejszenia częstości efektów stochastycznych w populacji, obecnie i w przyszłości.

W zakresie bezpieczeństwa: chronić poszczególne osoby, społeczeństwo i środowisko przed szkodami, przez ustanowienie i utrzymanie efektywnych środków przeciwdziałających narażeniu od źródeł.

ICRP sformułowała kilka podstawowych zasad dotyczących: uzasadnienia sposobu wykorzystania promieniowania, optymalizacji ochrony, ograniczenia dawek i bezpieczeństwa źródeł promieniowania. Zasada ograniczania dawek nie ma zastosowania do ekspozycji medycznych.

Zasada 1. Uzasadnienie praktyki (wykorzystania źródeł/promieniowania).

Określony sposób wykorzystania źródeł/promieniowania jest uzasadniony, jeżeli daje korzyści napromienionej osobie, osobom lub społeczeństwu, które przewyższają szkody przez to wywołane.

Zasada 2. Ograniczanie dawek.

Dla uzasadnionych praktyk, poza zastosowaniami w medycynie, należy ustanowić limity dawek, które może otrzymać pojedyncza osoba. Ograniczenie wartości dawki powinno być takie, że żadna osoba nie zostania narażona na nieakceptowanie duże ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie.

Zasada 3. Optymalizacja ochrony (ALARA).

W przypadku ekspozycji na promieniowanie z dowolnych źródeł, z wyłączeniem ekspozycji dla celów terapeutycznych, wartości dawek, liczby napromienionych osób oraz prawdopodobieństwo napromienienia powinny być tak małe, jak tylko jest to racjonalnie osiągalne.

Zasada 4. Bezpieczeństwo źródeł.

Należy przedsięwziąć wszystkie racjonalnie możliwe środki dla zwiększenia bezpieczeństwa działania źródeł, zapobiegania wypadkom radiacyjnym oraz ograniczenia skutków takich wypadków, gdyby jednak nastąpiły.

Zasada 5. Uzasadnienie interwencji.

Każda proponowana interwencja powinna dać więcej korzyści niż szkód.

Wielkości normatywne w ochronie radiologicznej

| Wielkość |  | jednostka |
| --- | --- | --- |
| Średnia dawka pochłonięta w narządzie lub tkance | DT | Gy |
| Równoważnik dawki | H | Sv |
| Dawka równoważna stosowana przy ocenie narażenia tkanek lub narządów | HT | Sv |
| Dawka efektywna (skuteczna) stosowana przy ocenie narażenia całego ciała | E | Sv |
| Równoważna dawka obciążająca | HT(τ) | Sv |
| Efektywna dawka obciążająca | E(τ) | Sv |

Równoważnik dawki jest obliczany w danym punkcie tkanki (narządu) jako iloczyn współczynnika jakości promieniowania i dawki pochłoniętej tego promieniowania

H=QD

Dawka równoważna dla danego narządu lub tkanki obliczana jest ze średnich dawek pochłoniętych różnego rodzaju promieniowania i współczynników wagowych promieniowania

HT=RwRDTR

| Promieniowanie (R) | wR |
| --- | --- |
| fotonowe | 1 |
| elektrony i miony | 1 |
| neutrony o energii Ek < 10 keV | 5 |
| 10 keV ≤ Ek < 100 keV | 10 |
| 100 keV ≤ Ek < 2 MeV | 20 |
| 2 MeV ≤ Ek < 20 MeV | 10 |
| 20 MeV ≤ Ek | 5 |
| protony o energii Ek > 2 MeV | 5 |
| cząstki α, ciężkie jony, fragmenty rozszczepienia | 20 |

Dawka efektywna jest obliczana z dawek równoważnych dla tkanek i narządów i współczynników wagowych tkanek/narządów

E=TwTHT=TwTRwRDTR

| Narząd lub tkanka (T) | wT |
| --- | --- |
| gruczoły płciowe (gonady) | 0,20 |
| czerwony szpik kostny | 0,12 |
| jelito grube | 0,12 |
| płuca | 0,12 |
| żołądek | 0,12 |
| pęcherz moczowy | 0,05 |
| gruczoły sutkowe | 0,05 |
| wątroba | 0,05 |
| przełyk | 0,05 |
| tarczyca | 0,05 |
| skóra | 0,01 |
| powierzchnia kości | 0,01 |
| pozostałe | 0,05 |
| całe ciało | 1,00 |

Równoważna dawka obciążająca jest obliczana dla danej tkanki lub narządu po wchłonięciu (skażeniu) izotopu promieniotwórczego

HT(τ)=0τHT(t)dt

Efektywna dawka obciążająca jest obliczana dla całego ciała po wewnętrznym skażeniu organizmu

E(τ)=0τE(t)dt=TwT0τHT(t)dt

czas sumowania (τ) dawki wynosi 50 lat dla dorosłych i 70 lat dla dzieci.

Wielkości pochodne

| roczny limit wchłonięć | ALI | Bq |
| --- | --- | --- |
| stężenie graniczne w powietrzu | DAC | Bq/m3 |

ALI jest aktywnością izotopu, po wchłonięciu której organizm otrzyma dawkę graniczną.

DAC jest koncentracją izotopu w powietrzu, którym oddycha pracownik 40 h w tygodniu (50 tygodni w roku), która odpowiada dawce granicznej.

Obecnie stosuje się stabelaryzowane wartości jednostkowych obciążających dawek skutecznych e(g)j,p,o dla poszczególnych nuklidów promieniotwórczych (j) wchłanianych drogą pokarmową (p) lub oddechową (o) przez osoby o wieku g.

E=Ez+je(g)j,pJj,p+je(g)j,oJj,o

Wartości e(g) są obliczane z uwzględnieniem sposobu przechodzenia nuklidu do przewodu pokarmowego i z przewodu pokarmowego do płynów ustrojowych oraz mechanizmu absorpcji w płucach.

f1 – czynnik zależny od sposobu przechodzenia nuklidu do przewodu pokarmowego i z przewodu pokarmowego do płynów ustrojowych.

F, M, S – oznaczają szybkość absorpcji w płucach (szybka, umiarkowana, wolna).

Narażenie od radonu i jego pochodnych (222Rn, 218Po, 214Po)

Stężenie energii potencjalnej alfa, Eα, mierzone jest w J/m3 jako sumaryczna energia wszystkich cząstek alfa wyemitowanych przez radioizotopy i ich pochodne zawarte w powietrzu.

Eα=F⋅Eeq

F – współczynnik równowagi (zmienność w granicach 0,1 – 0,9, typowo 0,5)

Eeq – całkowita energia potencjalna w warunkach równowagi promieniotwórczej

Eeq=TCRn(t)⋅(e222+e218+e214)dt

CRn – stężenie radonu, Bq/m3

e – energia kinetyczna cząstki alfa emitowanej przez odpowiedni izotop

E – ekspozycja na radon, 1/m3

E=TCRn(t)dt

W razie potrzeby oblicza się również odpowiednie wielkości dla toronu (220Rn).

Współczynniki konwersji do oceny narażenia

| radon w domu mieszkalnym | 1,1 Sv/(J h m-3) |
| --- | --- |
| radon na stanowisku pracy | 1,4 Sv/(J h m-3) |
| toron na stanowisku pracy | 0,5 Sv/(J h m-3) |

Wielkości operacyjne 
robocze wielkości zdefiniowane tak, że możliwy jest ich pomiar, i które w normalnych sytuacjach dają wartości nie mniejsze od wartości dawki efektywnej.

Ocena zawodowego narażenia zewnętrznego

Indywidualne pomiary dawek

dawkomierze indywidualne (fotometryczne, termoluminescencyjne, radiofotoluminescencyjne)

dozymetria indywidualna neutronów (metoda emulsji fotograficznych dla większych energii > 0,7 MeV, metoda albedo – 6LiF/7LiF)

Pomiary dawek w środowisku pracy

liczniki G-M

liczniki scyntylacyjne

liczniki proporcjonalne z wypełnieniem BF3 do rejestracji neutronów termicznych poprzez reakcję B(n,α)Li

Ocena dawek przy narażeniu ludności

Dawka od napromienienia zewnętrznego:

z chmury promieniotwórczej (dawka zanurzeniowa, DEC, Sv)

DEC=aairTgEC

z opadu promieniotwórczego, DEG

DEG(T)=agrgEGT

Dawka od wchłoniętych izotopów:

dawka inhalacyjna, DIH

DIH(T)=aairPIHgIHT

dawka pokarmowa, DIG

DIG(T)=aIGTCRgIG

aairT, agr, aair, aIGT - odpowiednio Bq s m-3, Bq m-2, Bq m-3, Bq kg-1

gEC, gEGT, gIHT, gIG - współczynniki konwersji

PIH, CR - odpowiednio szybkość oddychania m3 s-1 i współczynnik spozycia kg a-1

Współczynniki konwersji dla dorosłych osób

| izotop | gEC Sv m3 | gEGT Sv Bq-1 m2 dla jednego roku | gIHT Sv Bq-1 | gIG Sv Bq-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131I | 1,8·10-14 | 2,74·10-10 | 1,3·10-8 | 2,2·10-8 |
| 137Cs | 2,7·10-14 | 1,09·10-8 | 8,5·10-9 | 1,3·10-8 |

Ocena dawek w warunkach napromienienia wewnętrznego

H50,T=1,6⋅10−10sjUsrSEE(T←S)rj

SEE(T←S)r – efektywna energia właściwa w MeV/g w narządzie T (tarcza) od promieniowania r, zważona odpowiednimi współczynnikami wagowymi wr, dla każdego rozpadu radionuklidu j w narządzie S (źródło)

Us – liczba rozpadów radionuklidu w S w czasie 50 lat

SEE oblicza się na podstawie modeli anatomicznych i metabolicznych człowieka standardowego.

Człowiek standardowy

(do celów obliczania narażenia w ochronie przed promieniowaniem)

Przyjęte wielkości

| waga | 70 kg |
| --- | --- |
| wzrost | 170 cm |
| wiek | 20-30 lat |
| płeć | dowolna |
| praca | 5 dni  8 godz. / tydzień |
| pokarm stały | 1,5 kg / dzień |
| płyny | 1,2 l / dzień |
| oddychanie | 20 m3/dobę (10 m3 w czasie pracy) |

Skład organizmu

| Pierwiastek | masa w kg |
| --- | --- |
| tlen | 45,5 |
| węgiel | 12,6 |
| wodór | 7,0 |
| azot | 2,1 |
| wapń | 1,05 |
| fosfor | 0,7 |
| siarka | 0,175 |
| potas | 0,140 |
| w tym woda | 43,0 |

| Tkanka | masa w kg |
| --- | --- |
| mięśnie | 30,0 |
| skóra | 6,1 |
| tłuszcz | 10,0 |
| szkielet | 7,0 |
| szpik czerwony | 1,5 |
| szpik żółty | 1,5 |
| krew | 4,5 |