Paleodozymetria luminescencyjna pojedynczych porcji ziaren mineralnych

Przykłady rozrzutu wyników przy pomiarach TL i OSL, pogarszających precyzję wyznaczenia dawki pochłoniętej. 
5 mg naważki ziaren kwarcu o granulacji ok. 120 µm (ok. 2000 ziaren w jednej porcji)

Metody pojedynczych porcji SAR i SAA umożliwiają znaczne zwiększenie precyzji.

Praktycznie wykorzystywane są w połączeniu z pomiarami OSL.

Metoda SAA – Single Aliquot Additive dose

| Elementy procedury pomiarowej: |  |
| --- | --- |
| Napromieniowanie dawką promieniowania (β, γ, X) | Irr D |
| Wygrzewanie wstępne | Ph @Tph°C/tph s |
| Pomiar impulsowy OSL | OSL @TOSL°C/tOSL s @p mW/cm2 |
| Pomiar tła jak dla OSL | po silnym wygrzaniu próbki |

| Krok | Naważki korekcyjne | Naważki pomiarowe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ph, OSL imp | Ph, OSL imp |
| 2 | Ph, OSL imp | Irr D1, Ph, OSL imp |
| 3 | Ph, OSL imp | Irr D2, Ph, OSL imp |
| … |  |  |
| n | Ph, OSL imp | Irr Dn-1, Ph, OSL imp |

zwykle Dn-3, Dn-2, Dn-1 są równe zeru

Korekcja (normalizacja) dawek laboratoryjnych

| Di | Ii | ck | Ds | dawki skorygowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dsk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 0 | 283 | 1,000 | 0 | 0,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
| 1,98 | 883 | 0,949 | 1,98 | 0,923 | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |
| 1,98 | 1359 | 0,902 | 3,96 | 0,876 | 1,880 | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  | 4,74 |
| 3,96 | 2347 | 0,856 | 7,92 | 0,832 | 1,785 | 1,880 | 3,960 |  |  |  |  |  |  | 8,46 |
| 3,96 | 3190 | 0,813 | 11,88 | 0,790 | 1,695 | 1,785 | 3,760 | 3,960 |  |  |  |  |  | 11,99 |
| 3,96 | 4155 | 0,772 | 15,84 | 0,750 | 1,609 | 1,695 | 3,570 | 3,760 | 3,960 |  |  |  |  | 15,34 |
| 5,94 | 5273 | 0,733 | 21,78 | 0,712 | 1,528 | 1,609 | 3,390 | 3,570 | 3,760 | 5,940 |  |  |  | 20,51 |
| 0 | 5038 | 0,696 | 21,78 | 0,676 | 1,451 | 1,528 | 3,219 | 3,390 | 3,570 | 5,640 | 0,000 |  |  | 19,47 |
| 0 | 4896 | 0,661 | 21,78 | 0,642 | 1,378 | 1,451 | 3,056 | 3,219 | 3,390 | 5,355 | 0,000 | 0,000 |  | 18,49 |
| 0 | 4645 | 0,627 | 21,78 | 0,609 | 1,308 | 1,378 | 2,902 | 3,056 | 3,219 | 5,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,56 |

Metoda SAR – Single Aliquot Regenerative dose

| Elementy procedury pomiarowej: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napromieniowanie dawką promieniowania (β, γ, X) |  | Irr D |  |  |  |  |
| Wygrzewanie wstępne |  | Ph @Tph°C/tph s |  |  |  |  |
| Pomiar OSL |  | OSL @TOSL°C/TOSL,Tbl,Tbgd s @POSL mW/cm2 |  |  |  |  |
| Krok | Operacja |  | Zarejestrowany sygnał |  |  |  |
|  |  |  | OSL | OSL norm | TL norm |  |
| 1 | Irr Di |  |  |  |  |  |
| 2 | Ph @Tph/tph |  |  |  |  |  |
| 3 | OSL @TOSL/tOSL,tbl,tbgd |  | Li, Li res |  |  |  |
| 4 | Irr Dt (dawka normalizacyjna) |  |  |  |  |  |
| 5 | Ph @Ttph/ttph |  |  |  | TLi |  |
| 6 | OSL @TOSL/tOSL,tbl,tbgd |  |  | Ti, Ti res |  |  |
| typowe wartości: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tph = 200 - 220°C; tph = 10 - 20 s |  |  |  |  |  |
|  | Ttph = 160°C; ttph = 0 - 10 s |  |  |  |  |  |
|  | TOSL = 125°C; tOSL = 30 - 100 s |  |  |  |  |  |
|  | Dt ≈ 10% dawki naturalnej ale nie mniej niż 2 – 5 Gy zależnie od czułości ziaren |  |  |  |  |  |

Wykorzystane prace:

Benkö L., 1983, TL properties of individual quartz grains. PACT J. 9, 179-181.

Miallier D., Fanï J., Sanzelle S., 1985. Single quartz grain thermoluminescence dating: an approach for complex materials. Nucl. Tracks 10 (1/2), 163-168.

Duller G.A.T., 1994, Luminescence dating of poorly bleached sediments from Scotland. Quaternary Geochronology (QSR), 13: 521-524.

Duller G.A.T. and Murray A.S., 2000, Luminescence dating of sediments using individual mineral grains. Geologos 5.

Duller G.A.T., Bøtter-Jensen L., Murray A.S., submitted. Optical dating of single sand-sized grains of quartz: sources of variability. Radiation Measurements.